惠州市第二人民医院菱湖院区监控系统设备安装及红花湖院区监控线路修复工程项目采购项目

询价文件

2022年1月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院菱湖院区监控系统设备安装及红花湖院区监控线路修复工程采购项目进行公开询价，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区监控系统设备安装及红花湖院区监控线路修复工程采购项目

2.项目采购预算上限：46813.46元（含税）。

二、响应人资格

1．在中华人民共和国境内注册并在惠州市设有直属的服务机构，配备稳定的服务人员的独立法人或其他组织，并独立于采购人；

2．响应人应具备响应项目的经营范围和能力；

3. 对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4．法律、法规规定的其他条件；

5．本项目不接受联合体参与。

三、工程内容：

（一）菱湖院区10号楼增加监控设备：

1.室外加支架安装7个200万像素红外线枪式摄像头；室内天花底安装8个红外线半圆摄像头；为与主机和系统一致，均使用海康威视品牌。

- 2.显视传送线路需超五类网络线套PVC线管安装；电源线需3*1.5㎡铜芯线安装，配300*400*180配电箱。

- 3.主服务器需安装海康威视32路硬盘录像机(8×4T定制盘)。

4.网络联接需增加5口百兆交换机及16口百兆交换机各一个。

5.监控室原有的平台监控通道已满，联系海康威视厂家对监控平台开发15个通道，确保新增监控能纳入现有平台系统并正常使用。

（二）红花湖院区住院部大楼外围监控线路重新敷设安装

1.住院楼一楼楼梯间内设立临时监控机房，沿用原有库存监控主机和摄像头，放置一台监控主机，在住院部大楼外围周边区域安装共10个摄像头，重新敷设监控线路。

- 2.视频线采用75-5监控专用铜芯线;电源线采用2.5㎡铜芯电线;套DN25PVC线管敷设安装。

- 3.需保证原有摄像头安装在指定位置后能正常使用。

- 4.电源设备采用30A集成控制，在安全位置安装。

四、项目工程量清单：

- （一）菱湖院区10号楼

| - 序号 | - 项目分项名称 | - 数量 | - 单位 | 备注（材料与工艺说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 海康威视枪式摄像机 | - 7 | - 个 | 200万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机 |
| - 2 | - 海康威视半圆摄像机 | - 8 | - 个 | 200万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机 |
| - 3 | - 海康威视32路硬盘录像机 | - 1 | - 台 | 输入带宽：256Mbps，32路H.264、H.265混合接入，最大支持8×1080P解码，支持H.265、H.264解码 |
| - 4 | - 海康威视平台软件 | - 15 | - 点 | 增加添加到平台正常实时观看回放，对平台开发15个通道 |
| - 5 | - 支架 | - 7 | - 套 | 枪机支架 |
| - 6 | - 5口交换机 | - 1 | - 个 | 5口百兆以太网交换机 |
| - 7 | - 16口交换机 | - 1 | - 个 | 16口百兆以太网交换机 |
| - 8 | - 300*400*180配电箱 | - 1 | - 套 | 国标 |
| - 9 | - 超五类网线 | - 183 | - 米 | 国标 |
| - 10 | - DN25径线管制安PVC | - 124 | - 米 | 国标管材、配件 |
| - 11 | - 3*1.5mm2电线 | - 428 | - 米 | 品牌电线及辅材 |
| - 12 | - 人工安装调试 | - 1 | - 项 |  |

- （二）红花湖院区

| - 序号 | - 项目分项名称 | - 数量 | - 单位 | 备注（材料与工艺说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 红花湖院区住院部大楼外围监控线路敷设安装 |  |  |  |  |
| 1 | DN25径线管制安 | 171 | 米 | 含管材、配件 |
| 2 | 2.5mm2铜芯电源线制安 | 171 | 米 | 知名品牌电线 |
| 3 | 75-7监控线制安 | 171 | 米 | 知名品牌监控线 |
| 4 | 30A监专用电源制安 | 2 | 个 | 知名品牌电源 |
| 5 | 监控摄像头安装 | 10 | 个 | 含人工配件、不含摄像头 |
| 6 | 人工安装调试 | 1 | 项 |  |

- 五、项目要求：

1.本工程使用的设备、线材应为全新，附有出厂合格证明及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。严格按先试后用原则，并应提供至少一份副本给采购人。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，检验费用先由提出异议方垫付,如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购人承担；

2.本工程中，如果有由采购人负责供应的材料及设备，中选单位即根据工程的进度和需要及时做出由采购人供货材料的供应计划，报采购人审定；

3.本工程使用的主要设备、线材须现货提供并提供样板给予采购人确认，符合工程要求，方可使用。如发现货不对板和质量问题的，采购人有权拒用，并由中选单位承担损失。

4.完成改造修复后，监控系统需保证能正常运行。

六、其他要求：

1.承包方式及报价：

报价文件包含响应总价及综合单价，本项目中选人的最终报价为合同总价。合同总价在采购文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。具体如下：

（1）响应人的报价须根据市场价并结合企业自身实力、施工、技术和资金能力，以及企业自身素质、资料以及采购文件，结合工程施工风险，按照工程量清单计价规范要求和本采购项目工程量清单进行工程量清单报价。

（2）响应人按所报总价包干，施工范围内的措施项目费按其所报措施项目费总价包干。响应报价不能高于本工程预算总额。响应人对其包干价应承担如下风险包括：

①施工期间人工费、材料配件价格以及机械台班价格上涨。

②在合同工期内除不可抗力原因外，所有为了达到在合同工期内完工所需的各种工程措施和费用。

2.本项目工期：30天。响应人可以根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。每逾期完工一天，将扣除合同总价千分之三的逾期违约金。

3.质量要求

工程质量控制标准：要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家发布的有关质量验收标准、工程质量等级为合格。中选人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中选人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

4.安全文明施工要求：

中选人在施工期间必须严格遵守实国家、省、市、区有关防火、爆破、防盗和施工安全以及文明施工，以及治安、环卫、城管、计划生育、工人工资支付等规定，建立规章制度和落实措施，确定安全生产，最大限度减少对居民生产、生活的影响程度。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中选人负责。

5.保修期：

（1）本采购项目的工程质量保证期为12个月，具体按国家相关规定执行。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中选人负责。

（2）本工程的质保金为合同价格的3%。

6.竣工验收：

采购人将自供应商履行完合同义务、收到中选人的竣工验收申请后，自行组织或者委托有关单位按照国家有关施工及验收规范、技术标准和程序进行验收。

7.售后要求：

- 质保期内如本项目范围内监控系统出现重要故障，接到采购人通知后20分钟内电话响应，现场响应时间小于1小时内，故障应在接到采购人通知后，2小时内排除。

七、结算方式：

- 项目完成且经采购人验收后，按合同金额支付总价的97%,余下3%作为质保金在质保期满后一次性付清给成交供应商；支付方式采用银行转账支付。供应商需提供有效、完整的发票及凭证。

八、响应文件的组成

响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表

5.“★”号条款响应证明文件

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

九、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

十、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2022年2月17日15:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室

响应文件份数: 两份（一正一副）密封装袋，报价单一份另外单独封袋（封口均需加盖公章）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

十一、开封时间及地点

开封时间：2022年2月17日15:30（北京时间）

开标地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 工期/服务期 |  |

- 采购项目报价明细表

- （一）菱湖院区10号楼

| - 序号 | - 项目分项名称 | - 数量 | - 单位 | 备注（材料与工艺说明） | 报价单价 | 报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 海康威视枪式摄像机 | - 7 | - 个 | 200万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机 |  |  |
| - 2 | - 海康威视半圆摄像机 | - 8 | - 个 | 200万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机 |  |  |
| - 3 | - 海康威视32路硬盘录像机 | - 1 | - 台 | 输入带宽：256Mbps，32路H.264、H.265混合接入，最大支持8×1080P解码，支持H.265、H.264解码 |  |  |
| - 4 | - 海康威视平台软件 | - 15 | - 点 | 增加添加到平台正常实时观看回放，对平台开发15个通道 |  |  |
| - 5 | - 支架 | - 7 | - 套 | 枪机支架 |  |  |
| - 6 | - 5口交换机 | - 1 | - 个 | 5口百兆以太网交换机 |  |  |
| - 7 | - 16口交换机 | - 1 | - 个 | 16口百兆以太网交换机 |  |  |
| - 8 | - 300*400*180配电箱 | - 1 | - 套 | 国标 |  |  |
| - 9 | - 超五类网线 | - 183 | - 米 | 国标 |  |  |
| - 10 | - DN25径线管制安PVC | - 124 | - 米 | 国标管材、配件 |  |  |
| - 11 | - 3*1.5mm2电线 | - 428 | - 米 | 品牌电线及辅材 |  |  |
| - 12 | - 人工安装调试 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 13 | - 合计 |  |  |  |  |  |

- （二）红花湖院区

| - 序号 | - 项目分项名称 | - 数量 | - 单位 | 备注（材料与工艺说明） | 报价单价 | 报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 红花湖院区住院部大楼外围监控线路敷设安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25径线管制安 | 171 | 米 | 含管材、配件 |  |  |
| 2 | 2.5mm2铜芯电源线制安 | 171 | 米 | 知名品牌电线 |  |  |
| 3 | 75-7监控线制安 | 171 | 米 | 知名品牌监控线 |  |  |
| 4 | 30A监专用电源制安 | 2 | 个 | 知名品牌电源 |  |  |
| 5 | 监控摄像头安装 | 10 | 个 | 含人工配件、不含摄像头 |  |  |
| 6 | 人工安装调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、相关物料费、管理费、维护费、运输费、安装费、利润、规费、税金、配合费、以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳出入境边防检查总站医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内注册并在惠州市设有直属的服务机构，配备稳定的服务人员的独立法人或其他组织，并独立于采购人 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应人应具备响应项目的经营范围和能力。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |

第六部分  “★”号条款响应证明文件

第七部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2021年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日